Chłodzenie zanurzeniowe

Celem projektu jest odzysk ciepła z serwerów w celu podgrzewania domu.

- Zbiornik z trzema komputerami

- Pompa oleju WILO PARA 25/6-43/SC

- Wymiennik ciepła JAD X 5.38

- Pompa wody WILO PARA 25/6-43/SC

- Elektrozawory kierujące wodę do basenu

- Elektrozawory kierujące wodę do domu

- Wyprowadzenie rur wody do domu

Każdy z trzech zbiorników ma swoje zawory odcinające oraz przyłącze stalowym wężem elastycznym 1”. Całość instalacji projektowałem rurami PPR (zgrzewanymi) o średnicy 32mm PN10 w celu maksymalizacji przepływu.

Produkcja ciepła przez serwery (około 10kW) jest ciągła, 24/7.

W celu niepodgrzewania domu latem ciepło zostanie przekierowane zaworami z napędem elektrycznym do basenu. Na zdjęciu jest widoczny by-pass, lecz nie będzie on konieczny.

Sterowanie elektrozaworami wykonam samemu.

Całość będzie się znajdować w garażu, który jest przyległy do kuchni, z boku kuchni znajduje się kotłownia. Rury poprowadzone wnęką za szafkami. Znajduję się tam 10cm wolnej przestrzeni. Szerokość kuchni 3.6m. Garaż jest cofnięty względem kuchni, więc przejście przez ścianę planowałem w okolicach lodówki.

W kotłowni znajduje się kocioł gazowy, kondensacyjny Buderus GB 112-29 o mocy 28kW.